ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

ГУСЕНИЧНОГО  КРАНА  РДК-25

| Стрела L=22,5 м ( с жестким гуськом l=5,0 м ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Основной крюк |  |  | ## Вспомогательный крюк |  |  |
| ### Вылет крюка, м | ### Грузоподъемность, т | ### Высота подъема крюка, м | ### Вылет крюка, м | ### Грузоподъемность, т | ### Высота подъема крюка, м |
| 5,08 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18,71 | 18,2 14 11 9 7,4 6 5,3 4,4 3,6 3 2,5 2,2 2 1,9 1,8 | 21,93 21,8 21,6 21,3 21 20,6 20 19,6 19 18,2 17,5 16,7 16 15 14,5 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24,24 | 5 -«- -«- -«- -«- 4 3,4 3 2,6 2,3 2 1,9 1,7 1,5 1,3 | 24,85 24,5 24 23,7 23,2 22,6 22 21,1 20,5 19,7 18,9 17,8 17 15,8 13,96 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

КРАНА  РДК-25  СТРЕЛА  L=27,5 М

( С  ЖЕСТКИМ  ГУСЬКОМ   l=5 М )

| Стрела L=27,5 м ( с жестким гуськом l=5,0 м ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Основной крюк |  |  | ## Вспомогательный крюк |  |  |
| ### Вылет крюка, м | ### Грузо-подъем- ность, т | ### Высота подъема крюка, м | ### Вылет крюка, м | ### Грузо-подъем-ность, т | ### Высота подъема крюка, м |
| 5,62 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18,59 | 12,50 11,7 10 8,5 7,3 6 5 4,2 3,5 3 2,5 2,1 1,7 1,5 1,4 | 26,9 26,8 26,7 26,6 26,4 26 25,7 25,3 24,8 24,4 23,8 23,1 22,6 21,8 21,3 | 10,56 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24,2 | 5 -«- -«- 4,8 4,3 3,8 3,4 3 2,7 2,4 2,2 1,8 1,6 1,4 1,1 | 29,82 29,7 29,4 29 28,7 28 27,5 27 26,4 25,8 25 24,4 23,6 23 21,74 |

| Стрела L=32,5 м ( с жестким гуськом l=5,0 м ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Основной крюк |  |  | ## Вспомогательный крюк |  |  |
| ### Вылет крюка, м | ### Грузо-подъемность, т | ### Высота подъема крюка, м | ### Вылет крюка, м | ### Грузоподъ-емность, т | ### Высота подъема крюка, м |
| 6.16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19.07 | 11 9.4 7.5 6 5 4.2 3.5 2.8 2.4 2 1.5 1.3 1.0 0.9 | 31.84 31.8 31.6 31.5 31.2 31 30.6 30.2 30.0 29.4 29 28.5 28.0 27.06 | 11.1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24.67 | 5 -«- 4.4 3.7 3.3 2.8 2.5 2.2 2 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.75 | 34.67 34.5 34.3 34 33.6 33.2 32.8 32.2 31.6 31 30.4 30 29.3 28.6 27.94 |